CAMPEONATO

MZ - KART

2012

REGLAMENTO    TÉCNICO

CATEGORÍA  PRE-JUNIORS R.F

#### REGLAMENTO TÉCNICO

#### CATEGORIA PRE-JUNIORS R.F.

IMPORTANTE: Todo lo que no está expresamente autorizado en el presente Reglamento Técnico, está terminantemente prohibido.-

- Licencias: Podrán participar en las competencias del Campeonato MZ-Kart 2012, todos los pilotos habilitados con Licencias Nacionales, o las expedidas por las FRAC del país, otorgándose el puntaje a la posición que ocupó al finalizar la competencia.

2.EDAD:  Para pilotos de mínimo 11 ( ONCE ) años cumplidos a la fecha de la primera carrera en la que vaya a

participar y de máximo 13 ( TRECE ) años cumplidos durante el Campeonato. Los pilotos sin experiencia ( sin

antecedentes federados) podrán competir hasta con un máximo de 14 ( CATORCE ) años cumplidos durante

el Campeonato. En el caso de pilotos del sexo femenino el máximo de hasta 17 años.-

- Es obligatorio para competir el uso de los siguientes elementos: buzo de cuero, símil cuero o tela,

casco integral y  botas reforzadas con protección de tobillo, cuellera y chaleco, homologado CNK-

- NUMEROS DISTINTIVOS: Cuatro (4) placas de veinte (20) centímetros por veinte (20) centímetros,

redondeadas en sus ángulos, de material flexible,  sobre fondo AMARILLO  con números negros.

Deberá contar con una placa adelante y otra atrás, mientras que en los pontones laterales, se

pintarán 2 números, con iguales características. Será de trazo simple de 15 mm. como mínimo.

- PESO MINIMO:  135 Kg.- con el kart tal como termino la competencia, y el piloto con toda su indumentaria completa. El lastre solo podrá colocarse (firmemente fijado) en la butaca.-

6.- MOTOR

El motor será únicamente marca RF-125, de acuerdo a las siguientes características:

- Cilindrada: 125 cc.

- Cilindro: Standart, conservando forma original (no se permite quitar o agregar material)

- Tapa de Cilindro: Standart, conservando forma original (no se permite quitar o agregar material)

- Piston: Marca IAME.-

- Cubicacion: 18 cc. hasta el borde superior de la rosca de bujía.

El cubicaje de la cámara de compresión se tomara con el pistón P.M.S., hasta el borde superior rosca de bujía  y será de 18,20 cc. Sin tolerancia. “se medirá una sola vez, motor que no de la medida, quedara excluido”. Medido con bureta calibrada y con aceite YPF,   ATF- DEXRON II, cuya viscosidad es SAE 10 w.-

- Brida Marca “ RF “, Original, respetando forma, tamaño dimensiones y medidas.-

- Encendido: Marca PVL, fijo en su regulaciòn, PROHIBIDO modificar avance.-

- Carter: Marca “ RF “conservando forma original (no se permite quitar o agregar material)

- Carburador: Marca Tillotson  HL 360

- Escape y Codo: Marca RF: Largo Total entre extremos 770 mm. +/- 5mm.

7.- NEUMÁTICOS

Serán de la marca “ MG “ – Compuesto “ AMARILLLO “  se usara 1 juego para  clasificación, Pre-final y

Final, TRES FECHAS COMO MINIMO., registrando el número de  cada una para ser controladas por  la

técnica. Las gomas de  lluvia serán de la misma marca, tipo  y  compuesto.

En caso de rotura o pinchaduras,  se procederá para su recambio, se repararan o se cambiaran  por gomas

usadas con un desgaste similar  a la reemplazada, y que se encuentre en el stock de  gomas usadas por el

participante. En caso de  perdida o extravío el piloto podrá colocar un juego nuevo, debiendo penalizar con

una carga de  10  Kg.   independientes, de los que ya tiene acumulados.-

En la cuarta y séptima fecha, todos deberán sellar y competir con gomas nuevas.-

8.- CHASIS

Libre  origen, con eje de máximo 50 mm- de diámetro-magnético, sin suspensiones especiales. Ningún

elemento podrá superar el perímetro  delimitado por las cubiertas,  respetando todas las normas de

seguridad  y funcionamientos indicadas en el  R.K.T., vigente.

9-  BUJIAS :

PERMITIDAS solo las bujías :    Marca NGK B10 EGV

10.- FRENOS

Deberán ser efectivos y actuar sobre un disco de freno montado en el eje trasero. Prohibido la utilización de

frenos delanteros.

11.- TRANSMISIÓN

Relación de trasmisión: Piñon de 9 dientes y Corona de 77 dientes.-

12.-  SORTEO:

Motor, codo y escape, serán sorteados en cada fecha del campeonato 2011.-

13.- CARBURACIÓN

En Baja la regulación es Fija. En alta es regulable hasta un mìnimo de 1 ¼.-

14.- PRECINTADO DE LOS ELEMENTOS

Es responsabilidad del  CONCURRENTE, verificar que los precintos estén correctamente colocados. La

constatación de la falta de alguno de ellos implicará la exclusión del piloto en el tramo correspondiente, no

haciendo lugar a reclamo alguno.

15.- FILTRO DE AIRE

Filtro de Aire: Rectangular, con dos entradas superiores.-

16.- TROCHA TRASERA:

Trocha Trasera Maxima 1,40 mts. Sin Tolerancia.-

17.- COMBUSTIBLE

Se utilizará nafta de rango PREMIUM, de cualquier marca  comercial, apta para vehículos terrestres.

18.- CODO Y ESCAPE :

Seran Sorteados en cada fecha del Campeonato 2012.-

19.- CAMBIO DE MOTOR:

En el caso que un piloto solicite cambio de motor por rotura, previa evaluación de la técnica, deberá cargar

en su karting 5 Kg. de lastre.-

20.   MOTORES DE DEBUTANTES:

Los pilotos que deseen debutar con su propio motor, deberán hacer la verificación  Técnica y precintado del

mismo. Luego de lo cuál se verificará su rendimiento, que deberá ser mayor a 1,5 seg. del mejor tiempo

realizado.-

21.   ADQUISICION DE DATOS:

Este sistema con o sin memoria, puede permitirse solamente con la lectura de : las

revoluciones de motor, la velocidad en una rueda y el tiempo de vuelta.-

Lunes, 27 de Agosto de 2012.-

EDUARDO MOYANO MARINI                             	   JOSE A. SCORDO LARA

Secretario Fe.M.A.D.                                                 	         Presidente  FEMAD