CAMPEONATO

MZ - KART

2012

REGLAMENTO    TÉCNICO

PROMOCIONAL  IAME 60

#### REGLAMENTO TÉCNICO

### PROMOCIONAL  IAME 60

LICENCIAS: Podrán participar en las competencias del Campeonato MZ-Kart 2012, todos los pilotos habilitados con Licencias Nacionales, o las expedidas por las FRAC del país, otorgándose el puntaje a la posición que ocupó al finalizar la competencia. Los menores deben tener autorización del padre y la madre ante   Escribano Publico

o Juez De Paz  legalizada ante Colegio de Escribanos.

- Edad:   Para pilotos de mínimo 8 (OCHO) años cumplidos a la fecha de la primera carrera en la que vaya a participar y de máximo 11 (ONCE) años cumplidos durante el Campeonato.-

- Es obligatorio para competir el uso de los siguientes elementos: buzo de cuero, símil cuero o tela,

casco integral y  botas reforzadas con protección de tobillo, cuellera y chaleco, homologado CNK-

CDA-ACA

- Numerosa Distintivos: Cuatro (4) placas de veinte (20) centímetros por veinte (20) centímetros,

redondeadas en sus ángulos, de material flexible, de fondo NEGRO  con números BLANCOS

Deberá contar con una placa adelante y otra atrás, mientras que en los pontones laterales, se

pintarán 2 números, con iguales características. Será de trazo simple de 15 mm. como mínimo.

- Peso Mínimo: 110 Kg.-

5. Fichas de Homologación:  Habilitación y ficha de dimensiones.

.   El motor en general, y todas sus partes en particular, deben responder a las especificaciones

de las Fichas de dimensiones con sus tolerancias respectivas

6. Motor:       PARILLA MINI SWIFT 07 ( completamente original)

Los motores serán provistos por cada competidor.-

Se permite  sellar 1 motor por fecha, pudiendo realizar reparaciones del motor, con la

debida autorización de los Comisarios Técnicos.-

En el caso que exista una rotura que ponga en peligro la participación del piloto, este podrá

sellar otro motor en cualquier momento de la competencia con la debida autorización del

Comisario Técnico.-

Todos los componentes del motor deberán ser originales y no se permite ningún tipo de

trabajo, en ninguna de sus partes y deberán responder a la ficha de homologación.

Carburación Fija. Chicler de alta 93, y el de baja 60. Altura de la aguja 2 puntos de arriba

hacia abajo.-

7. Embrague:

Antes de cada partida o cuando  La Técnica lo crea conveniente  se controlara el acople del

embrague que deberá actuar a partir de las 5500 rpm

8.  Batería

Cada piloto será responsable de su batería eléctrica, como de su carga en todo momento de

la competencia.

9. Avería del arranque eléctrico antes de una partida

En caso de existir un problema con este dispositivo, se podrá prestar ayuda por medio de un

arrancador externo, y de esta forma participar de la competencia

10. Bujia

Original del motor  NGK BR10EG

11. Relación:

Será corona de 80 dientes y piñon de 11 dientes.-

12. Chasis:

Homologados o Habilitados por la CNK-CDA-ACA.       Uno por campeonato.-

Eje de máximo 30 mm. Macizo.   Deberá estar precintado  durante la totalidad del

campeonato.  En el caso de accidente u otra situación en donde se demuestre que  el

mismo no puede  repararse la Técnica permitirá el cambio de chasis luego de la

correspondiente evaluación del mismo.-

13. Neumáticos:

Libres de fabricación Sudamericana y homologación-habilitación CNK-CDA vigente,

para esta categoría.

Se usara 1 juego para clasificación, Pre-final y  Final, CUATRO FECHAS COMO

MINIMO.,  registrando el número de  cada una para ser controladas por  la técnica.

Las gomas de  lluvia serán de la misma marca, tipo  y  compuesto.

En caso de rotura o pinchaduras,  se procederá para su recambio, se repararan o se

Cambiaran por gomas usadas con un desgaste similar  a la reemplazada, y que se

encuentre en el stock de gomas usadas por el participante. En caso de  perdida o extravío

el piloto podrá colocar un juego nuevo, debiendo penalizar con una carga de  5  Kg.

independientes, de los que ya tiene acumulados.-

14. Paragolpe trasero:

Debera cubrir ambas ruedas traseras y ser de material absorbente, homologado CIK/FIA

y/o CNK .-

15. Adquisición de Datos:

Este sistema con o sin memoria, puede permitirse solamente con la lectura de : las

revoluciones de motor, la velocidad en una rueda y el tiempo de vuelta.-

16. Importante:

Las medidas declaradas, por fichas de homologación, planos aclaratorios, etc. del motor,

proporcionados por el fabricante, son tolerancias de fabricación y no podrán ser usadas

para efectuar trabajos de preparación, salvo que esto sea permitido en forma escrita por

este reglamento.-

Lunes, 27 de Agosto de 2012.-

EDUARDO MOYANO MARINI                             	   JOSE A. SCORDO LARA

Secretario Fe.M.A.D.                                                 	         Presidente  FEMAD