CAMPEONATO

MZ - KART

2012

REGLAMENTO    TÉCNICO

ESCUELA  STHIL

#### REGLAMENTO TÉCNICO

### ESCUELA  -  STHIL

IMPORTANTE: Todo lo que no está expresamente autorizado en el presente Reglamento Técnico, está terminantemente prohibido.-

LICENCIAS: Podrán participar en las competencias del Campeonato MZ-Kart 2012, todos los pilotos habilitados con Licencias Nacionales, o las expedidas por las FRAC del país, otorgándose el puntaje a la posición que ocupó al finalizar la competencia. Los menores deben tener autorización del padre y la madre ante   Escribano Publico

o Juez De Paz  legalizada ante Colegio de Escribanos.

- EDAD:   Para pilotos de mínimo 5 (CINCO) años cumplidos a la fecha de la primera carrera en la que vaya a participar y de máximo 8 (OCHO) años cumplidos durante el Campeonato.-

- Es obligatorio para competir el uso de los siguientes elementos: buzo de cuero, símil cuero o tela,

casco integral y  botas reforzadas con protección de tobillo, cuellera y chaleco, homologado CNK-

CDA-ACA

- NUMEROS DISTINTIVOS: Cuatro (4) placas de veinte (20) centímetros por veinte (20) centímetros,

redondeadas en sus ángulos, de material flexible, de fondo ROJO  con números BLANCOS

Deberá contar con una placa adelante y otra atrás, mientras que en los pontones laterales, se

pintarán 2 números, con iguales características. Será de trazo simple de 15 mm. como mínimo.

- PESO MINIMO:  95 Kg.-

6.- MOTOR

El motor será únicamente marca STHIL (motosierra) de 60 C.C. de cilindrada, original en todo su sentido,

como viene de fabrica.

7.- NEUMÁTICOS

Sudamericanas Libres. De Lluvia Ídem.

8.- CHASIS

Libre de origen, con eje rígido, sin suspensiones especiales. Ningún elemento podrá superar el perímetro

delimitado por las cubiertas,  respetando todas las normas de seguridad y funcionamientos indicadas en el

R.K.T., vigente.  Prohibido el uso de barra anti-vuelco. Se precintará y deberá usarse el mismo durante todo el

año. Cualquier cambio de chasis tendrá que ser autorizado previamente por la Comisión Técnica de

Federación.-

9-  BUJIAS :

PERMITIDAS solo las bujías :    Bosch  WSR6F,  o    NGK  BPMR7A

10.- FRENOS

Deberán ser efectivos y actuar sobre un disco de freno montado en el eje trasero. Prohibido la utilización de

frenos delanteros.

11.- TRANSMISIÓN

Por piñón, cadena y corona. Piñón de diez (10) dientes, cadena con paso mini de 15 mm. de trazo como

mínimo star de siete coma nueve (7,9), se permite su lubricación.

12.-  EMBRAGUE

Original del motor Sthil 60 C.C.

13.- CARBURACIÓN

Se permite efectuar ajustes de carburación únicamente por medio de los tornillos de Alta y Baja.

14.- PRECINTADO DE LOS ELEMENTOS

Es responsabilidad del  CONCURRENTE, verificar que los precintos estén correctamente colocados. La

constatación de la falta de alguno de ellos implicará la exclusión del piloto en el tramo correspondiente, no

haciendo lugar a reclamo alguno.

15.- TANQUE DE  COMBUSTIBLE:

Deberá estar ubicado en el lugar original provisto por el fabricante, debajo de la columna de dirección, entre

Las piernas del piloto. Ver Art. Nº  6 del presente Reglamento Técnico General 2007.

16.- EJE TRASERO

Eje rígido. Diámetro máximo 30 mm (treinta milímetros). Debe ser  macizo, de material magnético.

17.- COMBUSTIBLE

Se utilizará nafta de rango PREMIUM, de cualquier marca  comercial, apta para vehículos terrestres.

18.- ESCAPE

Comprado por el usuario y retirado por el Comisario Técnico, para su posterior sorteo.-

19.- FICHA TECNICA:

20.   ADQUISICION DE DATOS:

Este sistema con o sin memoria, puede permitirse solamente con la lectura de : las

revoluciones de motor, la velocidad en una rueda y el tiempo de vuelta.-

FICHA  TECNICA  MOTOR  STHIL  60 CC.

Motor:   Sthil 60 cc.de cilindrada, original en todo su sentido, como viene de fabrica.

Cilindro:  Totalmente Original

Diámetro:			      	       49     mm.  +/-  0,2 mm.

Carrera :				       32     mm.

Cilindrada :                                               60.3  cc.   	+/- 0,2 mm.

Encendido Original :                                SELETA    ( Irlandes )

SEM           ( Sueco     )

Carburador:                                              TILLOSTOM  ó   ZAMA   HL 166 -

Diámetro lado cilindro                             20,60 mm. +/-  0,2 mm.

Diámetro lado filtro                                  22,40 mm. +/- 0,2 mm.

Separador de carburador:                         Espesor       19,60 mm. +/- 0,2 mm.

Diámetro    20,60 mm. +/- 0,2 mm.

Volante marca SEM                                 Peso             0.565 Kg +/- 10 grms.

Nro. De Repuesto                                      1108 400 120

Embrague campana                                   diámetro 67 mm. patines pasta o acero.-

Resortes de embrague                                espesor del alambre 1,30 mm. rulos (5)

Pistón:                                                        Altura                               41,20  mm.

Altura cabeza                   22,00  mm.

Aros  :                                                        cantidad (2) espesor          1,50   mm.

Perno :                                                        diámetro externo 12 mm.   -   Interno   7,80 mm.

Escape :                                                      Original respetando forma y diseño.

Carter del Motor:

Borde de transfer a borde de transfer         69,50 mm   +/- 0,50 mm.

Parte Central                                               36,50 mm.  +/- 0,50 mm.

Lunes, 27 de Agosto de 2012.-

EDUARDO MOYANO MARINI                             	   JOSE A. SCORDO LARA

Secretario Fe.M.A.D.                                                 	         Presidente  FEMAD