CAMPEONATO

MZ - KART

2012

REGLAMENTO    TÉCNICO

CATEGORÍA  SENIOR  SUPER-PRO

# REGLAMENTO TECNICO

# CATEGORIA SENIOR SUPER PRO - 2012

- Licencias: Podrán participar en las competencias del Campeonato MZ-Kart 2012, todos los pilotos habilitados con Licencias Nacionales, o las expedidas por las FRAC del país, otorgándose el puntaje a la posición que ocupó al finalizar la competencia.

- Edades: Para pilotos de mínimo 13 (TRECE) años cumplidos a la fecha de la primer carrera en la que vayan a participar ( con experiencia federada comprobada por Fe.M.A.D.) y sin tope máximo de edad.-

- Seguridad de Piloto:  Es obligatorio para competir el uso de los siguientes elementos, Homologado CNK-CDA-ACA,

buzo de cuero, símil cuero o tela, casco integral y  botas reforzadas con protección de tobillo, cuellera y chaleco.-

- Números Distintivos: Cuatro (4) placas de veinte (20) centímetros por veinte (20) centímetros, redondeadas en sus ángulos, de material flexible, con  Fondo Amarillo y con Números Negros.-

Deberá contar con una placa adelante y otra atrás, mientras que en los pontones laterales, se pintarán 2 números,

con iguales características. Será de trazo simple de 15 mm. como mínimo.

- Peso Mínimo: piloto y kart,150 kilos, en el orden de llegada a parque cerrado, si el kart pierde algún elemento durante la competencia, será pesado sin este, no siendo permitido poner dicho elemento en la balanza. el peso será valido solo con la medición de la balanza oficial.-

- Motor: Esta permitido cualquier tipo de motor ICC Sudam 125cc con homologación CIK-SUDAM  o

CIK/CNK, refrigerado por aire o agua de antigua o nueva generación, también permitidos los motores de categoría

Seniors con limitador de rpm utilizados en el Campeonato Argentino, de transmisión directa, sin embrague centrifugo.

En caso de rotura de motor,sera autorizado el cambio pero con consentimiento del Comisario Técnico.-.

- Compresión: Cámara de combustión,  libre preparación y volumen, forma de la cámara de combustión concéntrica al centro de la bujía.-

8. Carburador: Homologado CIK/CNK, a mariposa diámetro máximo del venturi 24mm

9. Flapper: Forma Original del motor 4 ventanas, libre cantidad y espesor de laminas.-

10. Encendido: Homologado  CIK.-

11. Cámara de Escape: Libre procedencia, deberá constar del elemento silenciador (salida de escape con sordina) el

sistema de escape no podrá sobrepasar la línea  del paragolpes trasero.-

12. Brida: Original del motor o reemplazo de original,  preparación interna libre.-

13. Trasmisión: Se empleara una relación única para toda la categoría de piñon 10, corona 77, con 1 diente de corona

mayor (78) para pilotos que sobrepasen en 10 kilos el peso mínimo estipulado ,sin agregado de plomos en dicho kart.

esta relación esta sujeta a modificación por los delegados de la categoría debido a cambios de trayectoria, y sentido

de giro de la  pista , etc. la idea es mantener el régimen de revoluciones del motor en 15500 a 16000 rpm

14. Filtro de aire, silenciador de aspiración: OBLIGATORIO. Silenciador registrado CIK/CNK, será obligatorio el uso del elemento filtrante marca IAME en el interior del silenciador, será revisado de roturas o rajaduras, de presentarse alguna de estas, será excluido de la competencia. Permitido el uso de los tipo free line o Righetti Ridolfi con el elemento filtrante de esponja en el interior del filtro.-

15. Chasis: Permitido cualquier tipo de chasis con Homologación CIK/CNK, se puede sellar 1 chasis por carrera pero esta permitido  el cambio en todo el campeonato. en caso de accidente o rotura en el mismo día de la competencia ,será autorizado el cambio por otro.

16. Paragolpe Trasero: Obligatorio.-

17. Neumáticos:  Serán de la marca “ M.G. “ – Compuesto “ AMARILLO “

Se utilizara 1 juego de neumáticos cada 2 fechas, siendo obligatorio del uso del mismo en el día domingo en las tandas de pruebas, clasificación, serie y final. Los números de los neumáticos deberán ser excibidos en el frente del kart en un calco adhesivo sellado y firmado provisto por la federación.

En las Fechas impares: Por Ej.: 1ra, 3ra, 5ta, 7ma, todos los karts con neumáticos nuevos.

Los pilotos que comiencen a competir en una fecha par con neumáticos nuevos, o sea 2da 4ta o 6ta  fecha, penalizaran 5 decimas de segundo en el tiempo de clasificación, y deberán poner nuevamente neumáticos nuevos en la siguiente fecha, para así poder estar en iguales condiciones que el resto de los participantes. en el caso que se presenten a dicha competencia con neumáticos usados, la penalidad será la misma debido a la imposibilidad de medir el desgaste de los neumáticos.

18. Adquisición de Datos:  Este sistema con o sin memoria, puede permitirse solamente con la lectura de : las

revoluciones de motor, la velocidad en una rueda y  el tiempo de vuelta.-

19. Warp-Up - Previo a las Competencias: Se permitirá girar 3 minutos en el circuito previamente a cada competencia para poder garantizar la partida y buena tenida de los karts, apuntando a la sana competencia y evitar bajas en la grilla de partida.

20. Revisación Técnica:

Todos los karts serán revisados previamente a la competencia de los siguientes  ítems:

- doble cable de freno, en los frenos con varilla, deberán tener el cable de acero adicional

- cinta adhesiva alrededor del tornillo de la masa porta-volante.

- revisión de los sistemas de frenos, acelerador, pedales y cables en buen estado

- fijaciones de pontones para-golpes  y  trompa.

Estas normas son para la seguridad de los pilotos, en caso de alguna irregularidad en alguno de estos ítems no será motivo de exclusión pero no será habilitado para salir al circuito.-

Lunes, 27 de Agosto de 2012.-

EDUARDO MOYANO MARINI                             		   JOSE A. SCORDO LARA

Secretario Fe.M.A.D.                                                 	         	         Presidente  FEMAD