CAMPEONATO

MZ - KART

2012

REGLAMENTO    TÉCNICO

CATEGORÍA  SUPER  4 T

# CATEGORÍA  SUPER   4T

Importante:  Lo que no este expresamente autorizado en el presente reglamento,  esta prohibido.

Es obligatorio el uso de elementos homologados CNK, y poseer la ficha de homologación de chasis, motor, neumáticos,  en los casos que así lo establezca el presente reglamento. Todos los elementos deben respetar las  fichas de homologación

- Licencias: Podrán participar en las competencias del Campeonato MZ-Kart 2012, todos los pilotos habilitados con Licencias Nacionales, o las expedidas por las FRAC del país, otorgándose el puntaje a la posición que ocupó al finalizar la competencia.

- Edades: Para pilotos de mínimo 18 (DIECIOCHO) años cumplidos a la fecha de la primer

Carrera en la que vayan a participar y sin tope máximo de edad.-

- Seguridad de Piloto:  Es obligatorio para competir el uso de los siguientes elementos,

Homologado CNK-CDA-ACA,  buzo de cuero, símil cuero o tela, casco integral y  botas reforzadas

con protección de tobillo, cuellera y chaleco.-

- Números Distintivos: Cuatro (4) placas de veinte (20) centímetros por veinte (20) centímetros,

redondeadas en sus ángulos, de material flexible, de acuerdo a lo siguiente:

Fondo Negro con números Blancos.-

Deberá contar con una placa adelante y otra atrás, mientras que en los pontones laterales, se

pintarán 2 números, con iguales características. Será de trazo simple de 15 mm. como mínimo.

- Peso Mínimo:   180 kg., con el kart tal cuál termino la competencia, y el piloto con todos sus elementos e indumentaria.-

- Motor: Tiene que ser homologado deberá ser de 150 CC 4 tiempos marca Kayak o Sumo Origen

Chino. Se podrán sellar 2 motores por carrera, antes de la clasificación. Motores que no estén

verificados y  precintados por la técnica serán excluidos automáticamente. Todos los motores

estarán al finalizar las competencias en Parque Cerrado, a fin de verificar los precintos, la rotura de

de los mismos dará lugar a la exclusión de la competencia. La verificación técnica se realizará al

terminar las competencias, a los tres primeros ubicados, y a un cuarto designado por Técnica.-

En todos los motores se podrán usar elementos piezas de otros, con las mismas dimensiones y

medidas de las originales.

- Cilindrada: Deberá ser máximo 150 cc, y de  4 tiempos.-

- Cigüeñal: Deberá responder al modelo original en todas sus formas, medidas  y especificaciones.

Peso mínimo 1420 Gramos.-

- Biela: Deberá ser Original o responder al modelo original en todas sus especificaciones y similar

en forma y distancia entre centros de 103,5 mm. Diámetro del perno 15 mm.

Permitida biela CG 125 con 103,5 mm. de entre centros.-

- Cárter: Original del motor. Original en su interior y exterior.-.

- Caja de cambios: Original del motor, relación original, a saber :

1º   36 – 13

2º   32 – 17

3º   28 – 20

4º   26 – 23

5º   24 – 25

- Árbol de levas:Original del motor Alzada escape 7,2mm, Alzada admisión 7,25mm +/- 0,20 mm.,

Anticipo de Admisión 2,2mm, Retardo escape 0,95. Dimensiones Circulo base 25,18mm

Admisión alzada 6,40mm Escape alzada 6,18mm.-Medición sin luz de válvula, comparador en

platillo de válvula.-

- Resortes de válvulas :Originales del motor.-

diámetro exterior  18,80  mm. +/- 0,1 mm.                    diámetro interior  12,40  mm. +/- 0,1 mm.

espesor                  3,80  mm. +/- 0,1 mm.                    espesor                 2,50  mm. +/- 0,1 mm.

7 ¼   vueltas                                                                 9 3/4   vueltas

- Válvulas: Originales.-

Dimensiones:

Admisión diámetro 31,45mm. +/- 0,20 mm. Vástago 5,50mm largo total 91,30mm.

Escape    diámetro 25,92mm  +/- 0,20 mm. Vástago 5,50mm largo total 90,50mm.

Permitido: Sustitutos de repuesto, manteniendo material, forma y medidas idem a los

originales.-

- Cilindro: Original del motor Diámetro 61mm (se permite rectificar hasta 1mm diámetro máximo

62,00mm) Carrera 49,3mm . +/- 0,20 mm. Altura máxima 68 mm. +/- 0,20 mm.-

- Tapa: ORIGINAL del motor sin ningún tipo de modificación.

Altura entre planos 82 mm. +/- 0,2 mm.

Medidas de Conductos:

Admisión: Diámetro 30 mm. máximo.-

Escape  :  Diámetro 29 mm. máximo.-

Las medidas interiores de los conductos tanto de Admision como de escapedeben ser originales,

no se permite agrandar, pulir o cualquier otro tipo de mecanizado.

Diámetro de casquillos

Admisión: Diámetro 26    mm. máximo.-

Escape  :  Diámetro 21,5 mm. máximo.-

En ambos casos manteniendo el asiento de válvulas a 45º.-

Balancines: Originales o sustituto de repuesto, manteniendo ángulos, radio y demás medidas

originales.-

Guía de válvulas: Originales o sustituto de repuesto, en material, forma y dimensiones.

- Encendido:  Original o sustituto de repuesto, del motor con todos sus elementos funcionando.-

En todo momento Batería obligatoria.-

Arranque Original y obligatorio,  en funcionamiento. Prohibido cualquier tipo de llave para corte de

carga. Ssitema de carga de batería en funcionamiento ( podrá ser controlado en cualquier

momento de la actividad oficial )

- Bujía: Libre origen tiene que tener su arandela. Esta prohibido su torneado

- Pistón: Original o sustituto de repuesto, en todas sus especificaciones y dimensiones.

Diámetro 61 mm. Altura del perno a la cabeza 16 mm. Falda 52,50 mm.

- Aros: Deberá responder al modelo  original en todas sus especificaciones.

1º ranura:  1 mm.        2º ranura:  1 mm.          3º ranura:   2 mm.

Permitido: Sustitutos de repuesto, manteniendo material, forma y medidas idem a los

originales.-

- Carburador: un solo carburador original del motor PZ 27 de hasta 27mm. Estándar interior y exterior,  a cortina cilíndrica aguja y chicler libre, sin bomba de pique.-Labio exterior porta filtro libre, insulador origen comercial interior libre. Cebador en funcionamiento.-

Nota: entre el carburador y tapa de cilindro no podrán colocarse elementos postizos , solamente insulador de origen comercial, boquilla y filtro libre.-

Bomba de Nafta: Eléctrica o mecánica.-

- Escape: OBLIGATORIO. Silenciador libre marca y modelo.-

- Transmisión y Embrague: piñón, corona y cadena libre origen y relación. El embrague deberá ser original , sin modificación ( 5 discos )

- Chasis: Homologados CNK., vigente a la fecha. PERMITIDO: Chasis de Fabricación Nacional, de fabricante reconocido y previamente verificado por la Comisión Técnica.-

Eje trasero hasta 50 mm. no se permite del material titanio y deberá se  de material magnético.

PERMITIDO el cambio de chasis y/o bastidor durante el transcurso del campeonato.-

26. Trocha trasera: máxima 1.400 mm.

27. Trompa; pontones laterales, panel frontal y paragolpe trasero : OBLIGATORIOS.

Homologados  CNK., vigentes a la fecha.

28. Lubricante de motor:   provisto por el equipo, debiendo ser incorporado al combustible en

presencia de la técnica en envase sellado de origen.

29. Combustible: Se permite bomba de nafta, mecánica o eléctrica, cañería de nafta con sus

correspondientes abrazaderas.-

Provisto por el equipo nafta tipo PREMIUM. Todo jefe de equipo o mecánico deberá tener bidones

de seguridad, deberán poseer al menos un matafuego por cada Karting de 10 Kg tipo ABC.-

30. Relación de compresión: El cubicaje de la cámara de compresión se tomara con el pistón

P.M.S., hasta el borde superior rosca de bujía  y será de 18,20 cc. Sin tolerancia. “se medirá una

sola vez, motor que no de la medida, quedara excluido”. Medido con bureta calibrada y con aceite

YPF,   ATF- DEXRON II, cuya viscosidad es SAE 10 w.-

31. Cubiertas:

Serán de la marca “ BLACK “ – Compuesto “ ROJO “

Se usara 1 juego para clasificación, Pre-final y  Final, TRES FECHAS COMO MINIMO.,

registrando el número de  cada una para ser controladas por  la técnica. Las gomas de  lluvia

serán de la misma marca, tipo  y  compuesto.

En caso de rotura o pinchaduras,  se procederá para su recambio, se repararan o se cambiaran

por gomas usadas con un desgaste similar  a la reemplazada, y que se encuentre en el stock de

gomas usadas por el participante. En caso de  perdida o extravío el piloto podrá colocar un juego

nuevo, debiendo penalizar con una carga de  10  Kg.   independientes, de los que ya tiene

acumulados.-

32. Adquisición de Datos:

Este sistema con o sin memoria, puede permitirse solamente con la lectura de : las

revoluciones de motor, la velocidad en una rueda y el tiempo de vuelta.-

33. Pruebas Especiales: Se podrán realizar hasta 2 carreras especiales durante el Campeonato

2012, ( Tipo larga duración, de invitados, puntaje especial, etc.)

Lunes, 27 de Agosto de 2012.-

EDUARDO MOYANO MARINI                             	   JOSE A. SCORDO LARA

Secretario Fe.M.A.D.                                                 	         Presidente  FEMAD